ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Перечень выполняемых работ по техническому обслуживанию

внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования.

Общие работы:

1.  Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования.

2.  Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода сети газопотребления (осмотр).

3.  Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки газопровода через наружные и внутренние конструкций многоквартирных домов и домовладений (осмотр).

4.  Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание), расположенных на газопроводе сети газопотребления.

5.  Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств, установленных на газопроводе сети газопотребления.

6.  Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах помещения.

7.  Оформление исполнительной документации по всему объему выполненных работ, прием оплаты.

Плита газовая

1.  Проверка герметичности соединений и отключающих устройств оборудования.

2.  Разборка и смазка кранов (согласно руководству по эксплуатации).

3.  Проверка работоспособности, наладка и регулировка устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, автоматика безопасности (при наличии устройств).

4.  Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы оборудования, очистка горелок от загрязнений.

5.  Инструктаж Заказчика по правилам безопасного пользования газом при эксплуатации оборудования.

Проточный автоматический (полуавтоматический) водонагреватель

1.  Проверка наличия тяги в дымовом канале, состояния соединительных труб оборудования с дымовым каналом.

2.  Проверка герметичности соединений и отключающих устройств оборудования.

3.  Разборка и смазка кранов (при необходимости).

4.  Проверка работоспособности, наладка и регулировка устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы (автоматика безопасности).

5.  Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы оборудования, очистка горелок от загрязнений.

6.  Инструктаж Заказчика по правилам безопасного пользования газом при эксплуатации оборудования.

Емкостной водонагреватель (котел)

1.  Проверка наличия тяги в дымовом канале, состояния соединительных труб оборудования с дымовым каналом.

2.  Проверка герметичности соединений и отключающих устройств оборудования.

3.  Разборка и смазка кранов (при необходимости).

4.  Проверка работоспособности, наладка и регулировка устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы (автоматика безопасности).

5.  Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы оборудования, очистка горелок от загрязнений.

6.  Инструктаж Заказчика по правилам безопасного пользования газом при эксплуатации оборудования.

Энергозависимый настенный котел импортного или отечественного производства

1. Проверка состояния труб системы отвода продуктов сгорания (всасывания воздуха).

2. Очистка лопастей вентилятора, (при необходимости с применением воды).

3. Осмотр пневмореле, продувка трубки (для котлов с закрытой камерой сгорания).

4. Общая очистка внутренних частей котла от загрязнений.

5. Проверка надежности электрических подсоединений в блоке электроники (на плате).

6. Очистка горелки от загрязнений.

7. Проверка надежности электрических подсоединений внутри котла.

8. Приведение в норму давления в расширительном сосуде (баке) котла.

9. Прочистка сетчатых сетчатых фильтров на трубопроводах отопительной системы и системы ГВС.

10. Проверка (визуально) герметичности гидравлической системы.

11. Проверка давления воды в системе отопления по показаниям механического манометра или дисплея.

12. Проверка герметичности газопровода и газовых коммуникаций котла прибором или мыльной эмульсией при включенном котле. Устранение выявленных утечек газа (при закрытом кране на опуске к котлу) и повторная проверка герметичности в местах устранения утечек.

13. Настройка отопительных характеристик и кодирование режимов работы котла.

14. Проверка работы котла во всех режимах, контроль давления газа на горелке, при необходимости приведение давления газа на горелке к паспортным значениям.

15. Проверка работоспособности, наладка и регулировка устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы (автоматика безопасности).

16. Инструктаж Заказчика по правилам безопасного пользования газом при эксплуатации оборудования.