Лицензия ГС-3-61-01 -26-0-6164210921 -012097-1

Генеральный план Миллеровского городского поселения Ростовской области

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

2009 г.

Лицензия ГС-3-61-01 -26-0-6164210921 -012097-1

Генеральный план Миллеровского городского поселения Ростовской области

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

| F |  |
| --- | --- |
| инв. |  |
| Взам. |  |
| дата |  |
| Подп. |  |
| подп. |  |
| 1 |  |

Директор	В.П. Аксенов

Главный инженер проекта	Н.И. Лукьянченко

2009 г.

Настоящий раздел рабочего проекта выполнен в соответствии с СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства», МДС 11-16.2002 «Методические рекомендации по составлению раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства предприятий, зданий и сооружений».

Решения настоящего раздела соответствуют требованиям государственных норм, правил и стандартов в области проектирования, действующих на территории Российской Федерации, а также нормативно правовым актам Ростовской области- субъектов Российской Федерации на 01.02.2008 г.

Главный инженер проекта-директор

В.П. Аксенов

а

та

д

s

о о

|  |  |  |  |  |  | ГО и ЧС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ИТМ ГО ЧС Генеральный план Миллеровского городского поселения Ростовской области | Стадия | Лист | Листов |
|  |  |  |  |  |  |  | П | 2 |  |
| Разработал |  | Лукьянченко |  |  |  |  | ООО «Центр экологии и права» |  |  |
| Н.контроль |  | Аксенов В.П. |  |  |  |  |  |  |  |

НомерНаименование разделаСтр.раздела

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАВВЕДЕНИЕ4ОЦЕНКА АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ6ЧАСТЬ I12ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ12ОБОРОНЫ

Эвакуационные мероприятия13Оповещение13Решения по светомаскировочным мероприятиям14Противопожарные мероприятия15Транспортная сеть и эвакомероприятия17Инженерная инфраструктура18ЗАКЛЮЧЕНИЕ24ЧАСТЬ II25МЕРОПРИЯТИЯ    ПО    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ25СИТУАЦИЙ

Анализ причин возникновения чрезвычайных ситуаций25Аварии на химически опасных объектах26Аварии на сетях инженерной инфраструктуры28Чрезвычайные ситуации, связанные с природными условиями30Размещение проектируемого объекта относительно зон возможной32опасности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ33ПРИЛОЖЕНИЕ34

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  |  |  |  |  | ГО и ЧС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ИТМ ГО ЧС Генеральный план Миллеровского городского поселения Ростовской области | Стадия | Лист | Листов |
| Разработал |  | Лукьянченко |  |  |  |  | П | 3 |  |
| Нконтроль |  | Аксенов В.П. |  |  |  |  | ООО «Центр экологии и права» |  |  |

ВВЕДЕНИЕ

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» в составе проекта «Генеральный план Миллеровского городского поселения Ростовской области», выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании представленного задания на разработку раздела.

При разработке раздела учтены требования: «Порядка разработки и состава раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для городских и сельских поселений, других муниципальных образований» (СП 11-112-2001);

СНиП 2.01-51-90 - Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны;

Федерального закона от 21.12.94 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера».

В качестве исходного материала при разработке раздела использованы материалы проекта: Опорный план существующей застройки территории М 1:2000; План застройки и реконструкции территории; Пояснительная записка к проекту застройки.

| Структура и содержание раздела приняты в соответствии с рабочей программой и требованиями «Порядка разработки и состава раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для городских и сельских поселений, других муниципальных образований» (СП 11-112-2001). |  |
| --- | --- |
| инв. |  |
| Взам. |  |
| дата |  |
| и |  |
| Подпись |  |
| подл. |  |
| % |  |
| Инв. |  |

Основная цель разработки раздела - дать оценку с позиций ГО принятым архитектурно-планировочным решениям по перспективному развитию территории и предложения, направленные на обеспечение

|  |  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГО и ЧС | 4 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

защиты населения, снижение потерь и разрушений в экстремальных условиях мирного и военного времени.

Содержание раздела «Инженерно-технические мероприятия, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» делится на 2 части:

ЧАСТЬ /-«Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

ЧАСТЬ II - «Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций».

Инженерно-технические мероприятия ГО, в своей основе, направлены на предупреждение и снижение возможных потерь и разрушений в военное время, при использовании противником современных видов оружия, и рассматриваются в 1-ой части раздела.

Потери среди населения и разрушения на объектах экономики и коммунально-энергетических сетях могут быть и в мирное время. И связано это непосредственно с деятельностью не только рассматриваемого объекта, но и с жизнедеятельностью прилегающих и близлежащих жилых и промышленных комплексов.

Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций и снижение возможных потерь и разрушений в случае их возникновения, рассматриваются во II-ой части раздела.

| инв. |  |
| --- | --- |
| Взам. |  |
| дата |  |
| и |  |
| Подпись |  |
| подл. |  |
| % |  |
| Инв. |  |

|  |  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГО и ЧС | 5 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

ОЦЕНКА АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ

РЕШЕНИЙ

Миллеровское городское поселение расположено в Миллеровском районе, на севере Ростовской области. Общая площадь поселения 4475 га (44,75 кв.км.). На его территории проживает 37 973 человека. Город Миллерово является административным центром городского поселения и района.

Территория поселения граничит:

- на севере и востоке - с Первомайским сельским поселением;

- на юге - с Верхнегаловским сельским поселением;

- на западе - с Сулинским и Тренёвским сельскими поселениями. Расположен    город    Миллерово    на    юго-восточной окраине

Среднерусской возвышенности, на реке Глубокая (левый приток Северного Донца, бассейн Дона).

Территория городского поселения включает в себя земли населённых пунктов, промышленности и транспорта, сельхозназначения, лесного фонда, садоводческих товариществ, а также пруды и реку Глубокую.

| К городу тяготеет ряд населённых пунктов, расположенных за пределами городского поселения, таких как Терновой, Новоспасовка, Банниково-Александровский, находящихся в сфере его экономического и культурного влияния. На территории поселения расположены городские и районные учреждения, предприятия, склады, которые обслуживают прилегающие районы области. |  |
| --- | --- |
| инв. |  |
| Взам. |  |
| дата |  |
| и |  |
| Подпись |  |
| подл. |  |
| % |  |
| Инв. |  |

Город Миллерово исторически сформировавшийся, как крупный транспортный узел, имеет хорошо развитые внешние связи. Железнодорожные линии, проходящие через город, связывают его с Ростовом, Воронежем, Москвой, Украиной. В непосредственной близости от города проходит автомагистраль федерального значения М-4 «Дон» (Е-115). Имеются хорошие автомобильные связи по направлениям на Украину, ст.

|  |  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГО и ЧС | 6 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

Вёшенскую, в северо-западные и юго-восточные части района и области. Расстояние до областного центра г. Ростова-на-Дону - 219 км.

Ближайшие к Миллерово города Каменск-Шахтинский и Донецк удалены от него на 75 км и 100 км соответственно.

Расстояние от центра района до Волгограда составляет 400 км, до Краснодара - 485 км, до Москвы - 880 км.

На прилегающих территориях района имеется несколько месторождений полезных ископаемых. К ним в первую очередь следует отнести Долотинсий карьер по добыче щебня, Миллеровское месторождение формовочных песков, Красновский карьер.

Миллеровский район относится к первой (очень тёплой) агроклиматической зоне с неустойчивым увлажнением.

Описываемая территория принадлежит к бассейну Северного Донца и представляет собой всхолмлённую степную равнину, с однообразным безлесным ландшафтом, который нарушается довольно глубокими долинами рек, балками и оврагами.

Планировочный район «Центральный».

| Планировочный район включает в себя историческую и современную застройку центральной части города и ограниченный с западной, восточной и северной стороны - железной дорогой, с южной и юго-восточной - балкой, юго-восточной промзоной, глубоким карьером. По ул. Ленина - главной улице города -расположен административный и культурно-бытовой центр района и города. |  |
| --- | --- |
| инв. |  |
| Взам. |  |
| дата |  |
| и |  |
| Подпись |  |
| подл. |  |
| % |  |
| Инв. |  |

Связь между северо-восточной и юго-западной частью района, разделённых рекой Глубокой, осуществляется через мост в южной части ул. Горького и земляной дамбой по ул. Социалистической.

Центр города и района, включая административный центр, застроен в основном 2-3-х этажными кирпичными жилыми зданиями вдоль красных линий ул. Ленина и прилегающих улиц, а по окраинам одноэтажной

|  |  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГО и ЧС | 7 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

усадебной застройкой.

В южной части района, по ул. Васнецова и ул. Нахимова осваиваются участки под 2-х и 3-х этажную застройку.

Расселение отвечает градостроительным требованиям сложившегося города, где жильё приближено к местам приложения труда и объектам обслуживания.

В районе размещены следующие промышленные предприятия: винзавод, хлебозавод, горпищекомбинат, металлургический завод им. Гаврилова, швейная фабрика.

В южной части района разместился Донецкий сельхозтехникум, а по ул. Нахимова в этом же районе автошкола.

Вдоль левого берега реки Глубокой в месте примыкания к восточной части оврага, расположен городской парк.

В северо-восточной части района размещается железнодорожный вокзал.

Планировочный район «Северо-восточный».

| Северо-восточный планировочный район ограничен с запада -железнодорожной веткой «Ростов - Москва», с юга и юго-востока глубоким карьером «Ростформопески», балкой и юго-восточной промзоной, а с севера - границей городского поселения, включающей перспективные территории развитие селитебной зоны. |  |
| --- | --- |
| инв. |  |
| Взам. |  |
| дата |  |
| и |  |
| Подпись |  |
| подл. |  |
| % |  |
| Инв. |  |

Этот район является самым большим районом в городе и в основном застроен одноэтажными жилыми домами.

2-3-этажная застройка формирует в основном, отдельные кварталы района.

Частичные вкрапления 2-3-5-этажной застройки имеют место в южной части района. Кварталы жилой застройки образуют прямоугольную сетку улиц, частично радиально-кольцевой формы.

На территории этого района находится 2 месторождения формовочных

|  |  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГО и ЧС | 8 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

песков, одно из которых разработано и остался брошенный карьер.

В районе размещены ряд промышленных и коммунальных предприятий: мебельная фабрика, автотранспортные предприятия сельхозтехники. В юго-восточной части района расположена воинская часть и военный городок.

Планировочный район «Западный».

Северо-западный район вытянулся с севера на юг вдоль железнодорожной магистрали «Ростов - Москва», и «Миллерово - Луганск», с севера и запада к району примыкают пустыри и земли сельскохозяйственного назначения.

Район застроен в основном одноэтажными жилыми домами, за исключением квартала мехзавода и квартала в районе завода «Миллеровосельмаш», которые застроены 2-х и 3-х этажными жилыми зданиями, а также квартала из 5-этажных зданий в северной части района.

Существующая уличная сеть прямоугольная с кварталами площадью до 0,9 га. В южной части размещаются площадка автодрома и ряд небольших промпредприятий, а также «Миллеровомежрайгаз».

Планировочный район «Юго-восточный».

| Юго-восточный планировочный район - самый небольшой по численности населения район города, имеющий следующие границы: с севера - по тупиковой ветке карьера «Союзформпески» (выработанного и брошенного), западная - по железнодорожной ветке «Ростов - Москва», восточная - вдоль земель плодопитомника (земли Первомайского сельского поселения), южная - автодороги на Украину. |  |
| --- | --- |
| инв. |  |
| Взам. |  |
| дата |  |
| и |  |
| Подпись |  |
| подл. |  |
| % |  |
| Инв. |  |

Структура существующего жилого фонда представлена в основном одноэтажной индивидуальной жилой застройкой, за исключением квартала из 2-х - 3-х этажных жилых домов в южной части района и жилой группы 4-х и 5-ти этажных зданий. Это один из индустриальных районов города, на его территории размещены целый ряд крупных промышленных предприятий

|  |  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГО и ЧС | 9 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

города: маслоэкстрактный завод им. Ленина, завод резинотехнических изделий, кирпичный завод и другие. Здесь же размещается большая коммунально-складская зона, включающая автотранспортные предприятия, ремонтно-строительные участки, базы и склады различных предприятий.

Общегородской центр.

В настоящий момент городской центр сформировался по главной улице города - улице Ленина и состоит из административного центра, организованного двумя административными зданиями, гостиницей, зданием узла связи, торгового центра, организованного рядом продовольственных и промтоварных магазинов, культурно-просветительского, которым замыкается улица Ленина и состоит из кинотеатра, дома культуры, музея, находящегося недалеко от этого центра.

Кроме зданий, формирующих общегородской общественный центр, достаточно концентрированно общественные здания размещены в западной части планировочного района «Северо-восточный», образуя подцентр обслуживания района.

На территории города размещены другие здания общественного обслуживания, расположенные, как правило, обособленно и осуществляющими функции обслуживания 1-ой ступени в микрорайонах.

| Территория городского поселения достаточно насыщена инженерными коммуникациями, обеспечивающими как рассматриваемый населённый пункт и его промышленные зоны, так и ряд прилегающих населённых пунктов. |  |
| --- | --- |
| инв. |  |
| Взам. |  |
| дата |  |
| и |  |
| Подпись |  |
| подл. |  |
| % |  |
| Инв. |  |

Источником водоснабжения города являются подземные воды каменно-угольных отложений.

Город Миллерово имеет раздельную систему канализации со слабо развитой сетью, обеспечивающей отвод и подачу на очистку бытовых сточных вод от города и смеси бытовых и производственных сточных вод промышленных предприятий.

|  |  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГО и ЧС | 10 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

В настоящее время централизованным отоплением и частично горячим водоснабжением обеспечена только многоэтажная застройка жилищного сектора, промышленные предприятия, а также учреждения и предприятия обслуживания.

Отопление одноэтажной застройки осуществляется от индивидуальных источников тепла, работающих на газе и твёрдом топливе.

Электроснабжение г. Миллерово в настоящее время осуществляется от Ростовской энергосистемы и базируется на двух подстанциях: «ГОК» напряжением 110/35/10 кВ, на которой установлено 2 трансформатора мощностью 40 мВА; «Промзона» напряжением 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами по 25 мВА каждый.

Город газифицируется с конца 80-х годов в соответствии со схемой, разработанной «ГипроНИИгаз». К востоку от городского поселения размещена газораспределительная станция (ГРС), установленная на газопроводе высокого давления ООО «Мострансгаз», проложенному вдоль автомагистрали М-4 «Дон».

В Миллеровском городском поселении в настоящее время населению предоставляются основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная связь (стационарная), услуги сети сотовой подвижной связи, почтовая связь, телерадиовещание, радиотелефонная связь и телематическая связь.

| инв. |  |
| --- | --- |
| Взам. |  |
| дата |  |
| и |  |
| Подпись |  |
| подл. |  |
| % |  |
| Инв. |  |

|  |  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГО и ЧС | 11 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

ЧАСТЬ I

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Основная цель разработки - определить комплекс инженерно-технических мероприятий гражданской обороны в составе проекта «Генеральный план Миллеровского городского поселения Ростовской области» и разработать предложения, направленные на обеспечение защиты населения, снижение возможных разрушений и потерь, повышение надежности функционирования в военное время объектов экономики, а также создание условий для ведения спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ после применения противником современных видов оружия.

В этих интересах, прежде всего, решаются вопросы защиты населения и работающих смен объектов экономики на проектируемой территории: определяется расчетом потребная вместимость и проводится анализ обеспеченности населения защитными сооружениями.

Определяются границы «желтых линий» завалов, которые могут образоваться при разрушении зданий и сооружений в военное время, определяются зоны незаваливаемых территорий.

| Проводится анализ инфраструктуры подземных инженерных коммуникаций с позиций гражданской обороны, с учетом их устойчивого функционирования в экстремальных условиях военного времени. |  |
| --- | --- |
| инв. |  |
| Взам. |  |
| дата |  |
| и |  |
| Подпись |  |
| подл. |  |
| % |  |
| Инв. |  |

Разрабатываются мероприятия по своевременному оповещению населения о грозящей ему опасности.

С позиции гражданской обороны делается анализ существующей транспортной сети и даются предложения по ее совершенствованию в интересах проведения эвакомероприятий и проведения спасательных, противопожарных и неотложных аварийно-восстановительных работ.

|  |  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГО и ЧС | 14 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

Эвакуационные мероприятия

В соответствии с требованиями п. 5.3 СП 11-112-2001, в Миллеровском городском поселении находятся эвакоприемные пункты (в приложении 4 представлено письмо Отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации Миллеровского района):

Приемные эвакопункты расположены в г. Миллерово по ул. Ленина 22 и промежуточный эвакопункт расположен на территории ДСХТ (Донецкий сельскохозяйственный техникум).

В случае чрезвычайной ситуации, произошедшей в Миллеровском городском поселении, население города будет эвакуировано в выше перечисленные пункты.

Оповещение

Эффективность защиты трудоспособного населения и работающих смен в значительной степени зависит от своевременного их оповещения при внезапном нападении противника в военное время, или при угрозе заражения территории при авариях и катастрофах на объектах, работающих с химически и взрывопожароопасными веществами.

Существует несколько способов оповещения населения и работающих смен о грозящей опасности:

| оповещение с использованием радио, телевидения; |  |
| --- | --- |
| инв. |  |
| Взам. |  |
| дата |  |
| и |  |
| Подпись |  |
| подл. |  |
| % |  |
| Инв. |  |

- передвижных средств громкоговорящей связи;

- оповещение с помощью стационарных установок;

- общегородской сети оповещения.

Телефонизация Миллеровского городского поселения проводной телефонной связью осуществляется от действующей АТС, расположенной в центральной части, по ул. III Интернационала. Ёмкость АТС составляет 11 000 номеров, из них 9376 квартирных телефонов. Кроме этого, на территории городского поселения установлены 40 таксофонов телефонной связи   (включая   универсальные   международно-городские). Городская

|  |  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГО и ЧС | 13 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

разводка выполнена через распределительные шкафы.

Обслуживание проводной телефонной связи на территории городского поселения осуществляет Миллеровский узел электросвязи ОАО «Южная телекоммуникационная компания», филиал «Ростовэлектросвязь».

Помимо традиционной телефонной связи, на территории городского поселения действуют операторы мобильной телефонной связи - Би Лайн, МТС, Мегафон, Теле-2. Уровень покрытия территории сетями сотовой связи - 100%.

Охват населения телевизионным и радиовещанием по территории городского поселения составляет порядка 92%. Количество основных трансляционных радиоточек постепенно снижается, однако развивается FM-радиовещание. Проводная радиосеть постепенно приходит в ветхость.

Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи на территории городского поселения является Управление федеральной почтовой связи Ростовской области (УФПС), которая в настоящее время динамично развивается. Наибольший объём услуг телеграфной связи предоставляется ОАО «Ростовэлектросвязь».

Решения по светомаскировочным мероприятиям

| В соответствии с СНиП 2.01.51-90 "Инженерно технические мероприятия гражданской обороны" Миллеровское городское поселение Ростовской области, расположено в зоне светомаскировки. Световая маскировка населенных пунктов, согласно СНиП 2.01.53-84, входящих в зону светомаскировки, предусмотрена в двух режимах: частичного и полного затемнения. |  |
| --- | --- |
| инв. |  |
| Взам. |  |
| дата |  |
| и |  |
| Подпись |  |
| подл. |  |
| % |  |
| Инв. |  |

Режим частичного затемнения вводится Отделом по делам ГО и ЧС Администрации Миллеровского района.

Режим частичного затемнения следует рассматривать как подготовительный период к введению режима полного затемнения.

При введении частичного затемнения освещение территорий должны

|  |  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГО и ЧС | 14 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

отключаться от источников питания или электрических сетей. При этом должна быть исключена возможность их местного включения. Одновременно следует снижение уровней наружного освещения улиц и дорог. Снижение освещения улиц и дорог с нормируемыми величинами средней яркости 0,2 кд/м или средней освещенности 2 лк и ниже, пешеходных дорог, мостиков и аллей, автостоянок и внутренних служебно -хозяйственных и пожарных проездов в режиме частичного затемнения предусматривать не следует.

Отключение в квартирах и частных домах части светильников и замена в остальных (действующих) светильниках ламп на лампы пониженной мощности (осуществляют владельцы помещений).

В режиме полного затемнения все наружное освещение должно быть выключено. В местах неотложных производственных, аварийно-спасательных работ, а также на опасных участках путей эвакуации людей к защитным сооружениям и у входов в них следует предусматривать маскировочное стационарное или автономное освещение с помощью переносных осветительных фонарей.

| В режиме полного затемнения все оконные проемы закрываются светонепроницаемыми шторами или заклеиваются светонепроницаемыми материалами. Эти мероприятия выполняют владельцы квартир и частных домов. |  |
| --- | --- |
| инв. |  |
| Взам. |  |
| дата |  |
| и |  |
| Подпись |  |
| подл. |  |
| % |  |
| Инв. |  |

Для оповещения населения города о возникновении ситуаций ГО и ЧС проектом предусмотрена радиосвязь и разводка телевизионных кабелей от антенн коллективного пользования.

Противопожарные мероприятия

Противопожарные мероприятия являются неотъемлемой частью инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, обеспечивающих   устойчивость   функционирования   в   военное время

|  |  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГО и ЧС | 15 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

отраслей и объектов экономики.

Их важность предопределяется большими размерами ущерба, который могут принести пожары, как в мирное, так и в военное время в очагах массового поражения.

Для проведения мероприятий в мирное время должны быть подготовлены, должным образом обучены, соответственно экипированы и подготовлены к работе в экстремальных условиях аварийно-спасательные бригады. Для предупреждения чрезвычайных обстоятельств, связанных с пожаром, снижение их тяжести и ликвидации их последствий на последующих стадиях проектирования нужно предусмотреть технические и организационные мероприятия, направленные на снижение вероятности возникновения пожара, защиту от огня, безопасную эвакуацию людей, беспрепятственный ввод и продвижение пожарных расчётов и пожарной техники. В городе имеются пожарные депо.

В интересах обеспечения наружного пожаротушения на проектируемых сетях водопровода установлены пожарные гидранты с обеспечением подъездов к ним и водопроводным колодцам. Пожарные гидранты, а также устройства для отключения повреждённых участков водопровода устанавливаются на сетях водоснабжения на расстоянии 150 м от проектируемых зданий, на незаваливаемой территории. Указатели пожарных гидрантов устанавливаются на всех корпусах.

| В качестве аварийного источника водоснабжения на нужды пожаротушения используется сеть водоснабжения с пожарными гидрантами, расположенными вдоль магистральных улиц на территории города. |  |
| --- | --- |
| инв. |  |
| Взам. |  |
| дата |  |
| и |  |
| Подпись |  |
| подл. |  |
| % |  |
| Инв. |  |

Существующая сеть внутриквартальных дорог и окаймляющих по периметру улиц обеспечивают подъезд транспорта, в том числе пожарной техники к каждому зданию города Миллерово. Проезды и полосы, к жилым домам, предусмотрены с твердым покрытием шириной 6-10 м для доступа пожарных машин с автоподъемником в любую квартиру или помещение.

|  |  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГО и ЧС | 16 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

По проекту планируется обеспечить к каждой квартире доступ по лестницам пожарных машин. Расстояние от внутреннего края проезда до стены жилых зданий составляет 6-10 метров. Конструкция противопожарных проездов запроектирована исходя из расчетной нагрузки от пожарных машин не менее 16 тонн на ось.

Анализ так называемых «жёлтых линий» - максимально возможных границ завалов от многоэтажных зданий при их разрушениях показывает, что в проектируемой застройке образуются локальные зоны завалов. Проведение аварийно-восстановительных работ возможно беспрепятственно по свободным от завалов участкам.

Пролегающие вдоль границы территории улиц - остаются незаваливаемыми, что будет способствовать беспрепятственному вводу спасательных формирований на рассматриваемую территорию.

Транспортная сеть и эвакомероприятия

Основные требования норм ИТМ ГО к транспортной сети сводятся к обеспечению перевозок в «особый период» рассредотачиваемого и эвакуируемого населения, важнейших военных и народнохозяйственных грузов, а также перевозок при организации и ведении спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ.

| Уличная сеть города имеет в основном радиально-кольцевое начертание в северо-восточной части и прямоугольное - в западной части города. |  |
| --- | --- |
| инв. |  |
| Взам. |  |
| дата |  |
| и |  |
| Подпись |  |
| подл. |  |
| % |  |
| Инв. |  |

Основными транспортными магистралями городского поселения являются: ул. Советская, ул. 20 лет РККА, ул. Российская, ул. III Интернационала, ул. Артиллерийская, ул. Седова, ул. 14 съезда ВЛКСМ, ул. Ростовская, ул. С. Лазо, ул. Тельмана, ул. Шмидта, ул. Шолохова, ул. Леваневского, ул. Северо-Донецкая, ул. Маяковского, ул. Менделеева, ул. Московская, ул. К. Маркса.

Сложившаяся улично-дорожная сеть характеризуется:

|  |  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГО и ЧС | 17 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

- шириной улиц в красных линиях 16,0 - 20,0 м;

- шириной проезжих частей до 7,0 м.;

- пересечение с железной дорогой осуществляется в одном уровне и проколом под железнодорожным полотном по транспортным магистралям -ул. Тургенева, ул. Советской, ул. Российской;

Развитая транспортная сеть и удобные внутриквартальные подъезды (проезды с твердым покрытием шириной 6-10м) автомобильного транспорта к жилым домам застраиваемого города способствуют своевременному и планомерному проведению эвакомероприятий в особый период.

Для организации и планомерного осуществления эвакуации населения в особый период на территории города находятся эвакоприемные пункты (Приложение 4).

По своему объемно-планировочному решению здания эвакоприемных пунктов отвечают требованиям норм проектирования ИТМ ГО и имеют удобный подъезд для автомобильного транспорта.

При проведении спасательных работ помещения зданий эвакопунктов удобны для размещения пункта сбора пораженных и оказания первой медицинской помощи пострадавшим.

| На территории прилегающей к ПЭП планируется разместить артезианскую скважину. В экстремальных условиях военного времени скважина станет надежным источником обеспечения водой населения и спасательных формирований. |  |
| --- | --- |
| инв. |  |
| Взам. |  |
| дата |  |
| и |  |
| Подпись |  |
| подл. |  |
| % |  |
| Инв. |  |

Инженерная инфраструктура

Анализ устойчивости и возможного состояния после применения противником оружия массового поражения существующих систем энерго-, водо-, газо-, и теплоснабжения показывает, что, вероятнее всего, эти системы свои функции в полном объеме выполнять не смогут, поскольку все их основные элементы (головные сооружения) не имеют достаточной

|  |  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГО и ЧС | 18 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

защиты от воздействия ударной волны, обладают излишней централизацией и расположены в пределах зон возможных сильных разрушений.

Необходимая устойчивость их работы в экстремальных условиях военного времени может быть достигнута путем многократного дублирования источников, развитой сетью магистралей и кольцеванием сетей в отдельных градостроительных образованиях, устройством «связок» между магистралями и системы отключающих и переключающих устройств.

Все эти мероприятия в городских сетях предусматриваются, однако не гарантируют полной надежности работы систем в военное время.

В интересах повышения их устойчивого функционирования целесообразно создание в мирное время автономных и резервных источников.

Водоснабжение

Основная задача системы водоснабжения в военное время заключается в подаче максимального количества воды для тушения возможных пожаров и обеспечение водой по минимальным нормам первоочередных потребителей и в первую очередь - спасательных формирований.

| Устойчивость функционирования системы водоснабжения рассматриваемой территории в условиях военного времени полностью зависит от устойчивости функционирования системы водоснабжения. |  |
| --- | --- |
| инв. |  |
| Взам. |  |
| дата |  |
| и |  |
| Подпись |  |
| подл. |  |
| % |  |
| Инв. |  |

Источником водоснабжения города являются подземные воды каменно-угольных отложений.

По данным МУП «Водоканал» количество артскважин - 15 шт., рассредоточенных по городу, из которых вода насосами подаётся в сеть жилых кварталов и отдельным промпредприятиям. Дебет в среднем каждой

3 3

скважины около 60 м /час. Общий дебет артскважин - 23 200 м /сут.

|  |  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГО и ЧС | 19 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

Динамический уровень подземного источника 110-140 м.в.ст. Насосные оборудованы насосами марки ЭЦВ.

Производительность насосных над артскважинами от 16 до 63 м /час.

Зоны санитарной охраны 1 -го пояса у артскважин не везде выдержаны по требованиям СНиП 2.04.02-84.

Разводящие сети и водоводы по городу имеют протяжённость 369,9 км. Трубопроводы из а/цемента, чугуна, полиэтилена. Диаметры от 50 мм до 250 мм.

Только 34,4% жилой застройки обеспечены централизованным водоснабжением.

Вода, подаваемая городу, используется как для хозяйственно-противопожарного водоснабжения, так и промпредприятиям и местной промышленностью на хозяйственно-питьевые и технологические нужды.

Часть крупных промпредприятий имеют свои артскважины на своих предприятиях.

В отчётный период (2005 год) всего было отпущено потребителям 2480

3 3

тыс. м воды, в т.ч. для нужд населения - 1734 тыс. м , на коммунально-бытовые нужды - 238 тыс. м3.

В среднем на 1 жителя приходится 74,1 л/сутки питьевой воды.

Длительное время развитие города осуществлялось без учёта развития сетей водоснабжения.

| Утверждённые эксплуатационные запасы Долотинского месторождения подземных вод на январь 1968 года составили 19 385 |  |
| --- | --- |
| инв. |  |
| Взам. |  |
| дата |  |
| и |  |
| Подпись |  |
| подл. |  |
| % |  |
| Инв. |  |

33

м /сутки, в т.ч. по категории А - 10 385 м /сутки, по категории В - 9 тыс. м3/сутки.

По схеме водоснабжения, разработанной институтом «Гипрокоммунводоканал» вода из Долотинского месторождения насосными станциями, над артскважинами подаётся в сборные трубопроводы, которые подведены к площадке 2-го подъёма в два резервуара по 250 м3 каждый.

Размещена площадка в районе х. Долотинка. Насосная станция 2-го

|  |  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГО и ЧС | 20 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

подъёма по двум водоводам подаёт воду на площадку 3-го подъёма, размещённую в районе военного городка в г. Миллерово.

От площадки 3-го подъёма вода поступает в городскую разводящую

сеть.

По данным службы эксплуатации города МУП «Водоканал» комплексное водоснабжение города из Долотинского месторождения предусмотрено на 1-ю очередь водозабором из 13 артскважин. В настоящее время построены и действуют 4 скважины.

Построена площадка 2-го подъёма. На ней размещены два резервуара по 250 м , насосная станция 2-го подъёма, установка для обогащения воды кислородом, склад, 300 1-го пояса.

От площадки 2-го подъёма до площадки 3-го подъёма запроектированы две нитки водовода 0 400 мм, протяжённостью 12,9 км.

На площадке насосной станции 3-го подъёма размещены и построены:

- два резервуара по 2500 м3;

- насосная станция 3-го подъёма;

- хлораторная;

- фтораторная;

- установка для обогащения воды кислородом 300 1 -го пояса. МУП «Водоканал» г. Миллерово имеет производственную базу,

| размещённую на ул. Лунная. |  |
| --- | --- |
| инв. |  |
| Взам. |  |
| дата |  |
| и |  |
| Подпись |  |
| подл. |  |
| % |  |
| Инв. |  |

Вся система водоснабжения, путем многочисленных связок, переключающих и отключающих устройств и кольцеваний работает как единая система и обладает большой устойчивостью функционирования. Ее надежность увеличивается в связи с устройством на территории многочисленных водорегулирующих узлов с большими запасами воды.

В случае экстремальных условий и выхода из строя водопроводных станций, в водоводах и регулирующих узлах остается достаточно большое количество запасов воды, которое можно использовать для нужд населения.

|  |  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГО и ЧС | 21 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

Тем не менее, нормы проектирования инженерно-технических мероприятий гражданской обороны требуют наибольшего размещения в градостроительных образованиях артезианских скважин с целью их использования для питьевых нужд в военное время, из расчета - 1 скважина не более чем на 20.000 жителей по нормам водопотребления военного времени по 10 л/чел. в сутки.

Строительство артскважины осуществляется в «особый период» по планам гражданской обороны за счет средств мобилизационных ресурсов на военное время.

Проектирование и строительство артскважины, выполняется по отдельному проекту, в соответствии с требованиями норм проектирования ИТМ ГО. Артезианская скважина должна иметь защищенный от действия ударной волны оголовок, иметь возможность подключения насоса к автономному подвижному источнику электроснабжения, иметь удобный подъезд автотранспорта и приспособления для подачи воды в подвижную тару (водовозы, пожарные цистерны, молоковозы и т.п.).

Скважина размещается на свободной от застройки территории и имеет санитарную зону не менее 15м.

| Наличие таких источников водоснабжения повысит степень надежности обеспечения водой населения в экстремальных условиях военного времени. |  |
| --- | --- |
| инв. |  |
| Взам. |  |
| дата |  |
| и |  |
| Подпись |  |
| подл. |  |
| % |  |
| Инв. |  |

Газоснабжение

Общие требования норм проектирования ИТМ ГО к газообеспечению в «особый период» и в военное время сводятся к бесперебойной подаче газа первоочередным потребителям в минимально необходимом объеме и под возможно низким давлением.

Город газифицируется с конца 80-х годов в соответствии со схемой, разработанной «ГипроНИИгаз». К востоку от городского поселения размещена газораспределительная станция (ГРС), установленная на

|  |  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГО и ЧС | 22 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

газопроводе высокого давления ООО «Мострансгаз», проложенному вдоль автомагистрали М-4 «Дон». От ГРС газопроводами среднего давления выполнена разводка по районам города с запиткой ГРПШ, ГРПБ, ГРП, а также котельных. Разводка газопроводов выполнена тупиковой.

От ГРПШ, ГРПБ, ГРП, которых установлено в городском поселении 14 объектов, устроена разветвлённая сеть газопроводов низкого давления непосредственно к потребителям. Разводка газопроводов низкого давления выполнена кольцевой и тупиковой.

На момент проектирования 85,8% жилой застройки газифицировано (сетевой газ и сжиженный). Общий уровень газификации - 75%.

Общая протяжённость газопроводов составляет 346,12 км, в т.ч. 35,18 км - высота давления и 3,12 км - среднего.

Обслуживает газовое хозяйство города филиал «Миллеровомежрайгаз» ОАО «Ростовоблгаз». Поставкой газового топлива занимается Миллеровский участок ООО «Ростоврегионгаз».

Электроснабжение

Электрические сети должны проектироваться с учетом обеспечения устойчивого электроснабжения рассматриваемой территории в условиях мирного и военного времени.

| Электроснабжение г. Миллерово в настоящее время осуществляется от Ростовской энергосистемы и базируется на двух подстанциях: «ГОК» напряжением 110/35/10 кВ, на которой установлено 2 трансформатора мощностью 40 мВА; «Промзона» напряжением 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами по 25 мВА каждый. |  |
| --- | --- |
| инв. |  |
| Взам. |  |
| дата |  |
| и |  |
| Подпись |  |
| подл. |  |
| % |  |
| Инв. |  |

Подстанции «ГОК» и «Промзона» питаются от ВЛ-110 кВ от подстанции «Погорелово» и «Сысоево» сетей ГУП РО «Донэнерго» ММЭС.

Питающие и распределительные сети работают на напряжении 10 кВ. По данным Миллеровских межрайонных электрических сетей в г. Миллерово, имеется 162 трансформаторных подстанции напряжением 10/0,4

|  |  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГО и ЧС | 23 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

кВ, суммарной мощностью 36,43 МВт. Питающие и распределительные линии 10 кВ - воздушные, протяжённостью 46,8 км, протяжённость воздушных сетей 0,4 кВ составляет 167 км, сети эксплуатируются Миллеровскими межрайонными сетями.

Реализацией электрической энергии по городскому поселению является ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», которое приобретает электрическую энергию на оптовом рынке энергии (мощности) и продаёт её на розничном рынке электрической энергии в Ростовской области.

Как и системы водоснабжения, с позиций ГО страдают тем же недостатком: они не рассчитаны на воздействие ударной волны и в экстремальных условиях могут быть выведены из строя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Принятые в проекте решения по инженерной инфраструктуре в пределах проектируемой застройки соответствуют требованиям норм инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и способствуют безаварийной работе всех систем, хотя и не гарантируют надежность их работы при воздействии ударной волны ядерного или иного взрыва на головные сооружения этих систем в экстремальных условиях военного времени.

| Полное выполнение всех решений проекта, с учетом рекомендаций и предложений, изложенных в этом разделе проекта, позволят повысить устойчивость функционирования объектов экономики и жизнедеятельности трудоспособного населения данной территории в экстремальных условиях военного времени. |  |
| --- | --- |
| инв. |  |
| Взам. |  |
| дата |  |
| и |  |
| Подпись |  |
| подл. |  |
| % |  |
| Инв. |  |

|  |  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГО и ЧС | 24 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

ЧАСТЬ II

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ

СИТУАЦИЙ

В этой части раздела рассматриваются вопросы безопасности населения рассматриваемой территории в условиях мирного времени.

Проводится анализ наличия объектов, использующих в своей технологии аварийно химически опасные вещества и возможные последствия при авариях на этих объектах, возможные потери и разрушения, даются рекомендации по защите от последствий этих аварий, даются предложения, направленные на предупреждение этих аварий. Делается анализ возможного влияния на население рассматриваемой территории при авариях и катастрофах на объектах близлежащих территорий.

Анализ причин возникновения чрезвычайных ситуаций

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

| Предупреждение чрезвычайных ситуаций - комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимальное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения. |  |
| --- | --- |
| инв. |  |
| Взам. |  |
| дата |  |
| и |  |
| Подпись |  |
| подл. |  |
| % |  |
| Инв. |  |

При всем многообразии возможных причин возникновения чрезвычайных ситуаций можно выделить основные из них, наиболее характерные для градостроительных комплексов.

|  |  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГО и ЧС | 25 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

Аварии на химических объектах

26

Потери и разрушения могут быть при авариях на объектах, использующих в своих технологических процессах аварийно химически опасные вещества. Такими объектами, на данной территории, являются некоторые предприятия пищевой промышленности и химической.

При авариях лучший способ защиты - срочная эвакуация из зоны заражения. Население, рабочие, служащие, своевременно предупрежденные о грозящей опасности по системе оповещения ГО, пешим порядком, или используя наземный транспорт, покидают зону заражения, удаляясь от очага поражения в направлении, перпендикулярном направлению ветра.

Если покинуть зону заражения по каким-либо причинам не удается, необходимо воспользоваться защитными сооружениями с режимом полной изоляции.

Определенное время, даже без вентиляции, используя внутренний объем помещений, люди находятся в безопасности. Допустимое время пребывания укрываемых будет зависеть от степени заполнения убежища людьми - от 1,5 до 3-х часов. За это время наземная обстановка под влиянием метеорологических условий стабилизируется и укрываемые люди смогут покинуть убежище.

| Достаточно эффективным способом защиты при невозможности воспользоваться предыдущим, может оказаться укрытие в помещениях, достаточным образом герметизированных от проникновения наружного воздуха. |  |
| --- | --- |
| инв. |  |
| Взам. |  |
| дата |  |
| и |  |
| Подпись |  |
| подл. |  |
| % |  |
| Инв. |  |

При достаточной герметизации входных дверей, оконных переплетов и вентиляционных отверстий в помещениях верхних этажей долгое время можно находиться в безопасности. Герметичность же можно создавать путем уплотнения мокрыми подручными материалами и постоянным их увлажнением. Во влажной среде пары хлора вступают в реакцию с водой и нейтрализуются, превращаясь в раствор соляной кислоты. При достаточно хорошем уплотнении этот способ защиты может оказаться даже более

| Лист

ГО и ЧС

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

эффективным, чем укрытие в защитном сооружении, поскольку в таких помещениях не будет большого скопления людей и запасов воздуха хватит на гораздо большее количество часов. В то же время под влиянием метеорологических условий пары хлора через 2-3 часа будут рассеяны и атмосфера станет безопасной.

Достаточно надежным способом защиты могут быть средства индивидуальной защиты.

В качестве мер по предупреждению возникновения аварий на химически опасных объектах и связанных с ними потерь среди населения и работающих смен должны выполняться следующие мероприятия:

-самым кардинальным решением является вывод с густонаселенной территории округа потенциально опасных объектов, в первую очередь объектов непрофильных для жизнеобеспечения населения округа производств;

-замена устаревших технологий, использующих сильнодействующие ядовитые вещества, на новые, безвредные, модернизация устаревшего оборудования;

-постоянный контроль, своевременное проведение регламентных работ и профилактический ремонт, контроль за состоянием оборудования;

-снижение нормативных запасов сильнодействующих ядовитых веществ;

| -обучение обслуживающего персонала правилам техники безопасности, обеспечение средствами индивидуальной защиты, регулярная проверка знаний; |  |
| --- | --- |
| инв. |  |
| Взам. |  |
| дата |  |
| и |  |
| Подпись |  |
| подл. |  |
| % |  |
| Инв. |  |

-своевременные меры по организации вывода населения из зон заражения при авариях на потенциально опасных объектах.

Важнейшим мероприятием по предупреждению и снижению возможных потерь при возникновении аварий с химически опасными веществами является заблаговременное создание системы оповещения населения о грозящей опасности. Об этом более подробно изложено в

|  |  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГО и ЧС | 27 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

первой части раздела.

Не менее важным моментом для снижения возможных потерь среди населения, является его обучение действиям по сигналам гражданской обороны, а также создание запасов средств индивидуальной защиты.

Аварии на сетях инженерной инфраструктуры

Потенциальную опасность возникновения чрезвычайных ситуаций создают подземные инженерные сети и сооружения.

Наиболее ощутимы для населения в мирное время аварии на сетях теплоснабжения, канализации, дождевой канализации.

Теплоснабжение

Безаварийная работа сетей теплоснабжения является важным фактором жизнеобеспечения населения. Возникновение аварийных ситуаций на сетях может вызвать опасные последствия для населения рассматриваемой территории. В зимний период размораживание сети приведет к большому объему восстановительных работ. Прорыв магистральных сетей влечет за собой размыв и подвижку грунта, что является чрезвычайно опасным для сооружений рассматриваемой территории.

| В настоящее время централизованным отоплением и частично горячим водоснабжением обеспечена только многоэтажная застройка жилищного сектора, промышленные предприятия, а также учреждения и предприятия обслуживания. |  |
| --- | --- |
| инв. |  |
| Взам. |  |
| дата |  |
| и |  |
| Подпись |  |
| подл. |  |
| % |  |
| Инв. |  |

Централизованным отоплением обеспечено 43% жилого фонда, горячим водоснабжением обеспечено 24,5% жилого фонда, газифицировано 85,8% жилого фонда.

Отопление одноэтажной застройки осуществляется от индивидуальных источников тепла, работающих на газе и твёрдом топливе.

Источниками централизованного теплоснабжения г. Миллерово служат 5 крупных промышленных котельных и 72 мелких производственных и

|  |  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГО и ЧС | 28 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

отопительных котельных, обслуживаемых коммунальными службами города.

Общая (ориентировочная) мощность источников централизованного теплоснабжения по городу составляет 200 МВт, годовой отпуск тепловой энергии потребителям составляет 165,4 тыс. Гкал, в т.ч.:

- населению - 33 тыс. Гкал.;

- на коммунально-бытовые нужды - 52,8 тыс. Гкал. Протяжённость двухтрубной системы тепловых и паровых сетей 70,1

км.

Канализование

Надежная работа системы канализации чрезвычайно важна для населения. Выход ее из строя может привести к антисанитарной эпидемиологической обстановке, созданию чрезвычайной ситуации.

Город Миллерово имеет раздельную систему канализации со слабо развитой сетью, обеспечивающей отвод и подачу на очистку бытовых сточных вод от города и смеси бытовых и производственных сточных вод промышленных предприятий.

| В городе эксплуатируются очистные сооружения канализации, действующие с производительностью 5,8 тыс. м /сутки в составе: приёмная камера, пескловушка, первичные отстойники, аэрофильтры, вторичные отстойники, контактные резервуары, хлораторная, н.с. собственных нужд, цех мехобезвоживания, посколовые и иловые площадки, и вспомогательные сооружения. |  |
| --- | --- |
| инв. |  |
| Взам. |  |
| дата |  |
| и |  |
| Подпись |  |
| подл. |  |
| % |  |
| Инв. |  |

Очищенные сточные воды самотёком отводятся в р. Глубокая.

Город имеет сложный рельеф местности, изрезан оврагами, балками, рекой Глубокой, разделён железнодорожными путями. Стояки от города и промпредприятий перекачиваются на канализационные очистные сооружения канализационными насосными станциями: «Артиллерийская», «Газетная», «ЗДМ», «ДСХ», «Грибоедовская» и рядом подкачивающих КНС.

|  |  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГО и ЧС | 29 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

Частный одноэтажный сектор не канализован. 2-х этажная застройка канализуется в выгребные колодцы, откуда стоки вывозятся частично на КНС, частично на свалку и в ближайшие канализационные колодцы. В настоящее время по проекту института «Ростовский Водоканалпроект» не завершено строительство реконструируемых и расширяемых очистных сооружений производительностью до 12,5 тыс. м /сутки.

Всего за отчётный год (2005) через очистные сооружения пропущено 1107 тыс. м сточных вод с полной биологической очисткой. Общая протяжённость канализационных сетей 32,1 км.

Обеспеченность жилой застройки централизованным канализованием -31,8%.

Водоотведение ливневых стоков с территории города открытое, неорганизованное в сторону балок и, далее, в основной водоприёмник ливневых вод - р. Глубокую.

Закрытых ливнестоков в городе нет.

Чрезвычайные ситуации, связанные с природными

условиями

Источниками природных чрезвычайных ситуаций могут быть природные явления или процессы, причинами которых могут быть: землетрясения, оползни, сильный ветер, гроза, сильные осадки, морозы.

| Миллеровский район относится к первой (очень тёплой) агроклиматической зоне с неустойчивым увлажнением. Продолжительность солнечного сияния здесь 2067 ч/год. Зима сравнительно холодная, средняя температура в январе может понижаться до -8°С, -9°С, абсолютный минимум -25°С, -30°С. Средняя из наибольших высот снежного покрова не превышает за зиму 20 см. Безморозный период длится около 170 дней. Лето жаркое, сухое. Средняя температура июля +21°С, +22°С, максимальная температура -до +38°С, +40°С. |  |
| --- | --- |
| инв. |  |
| Взам. |  |
| дата |  |
| и |  |
| Подпись |  |
| подл. |  |
| % |  |
| Инв. |  |

Среднегодовое количество осадков составляет 451 мм, из них 293 мм выпадает в тёплый период.

|  |  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГО и ЧС | 30 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

Грунтами основания при застройке территории г. Миллерово и близ него служат жёлто-бурые плотные тяжёлые суглинки и глины жёлтого и красно-бурого цвета с нормативным давлением порядка 2-3 кг/см .

Уровень грунтовых вод колеблется от 12-28 м на водоразделах до 5-8 м на склонах.

Проектируемая территория не находится в зоне опасных сейсмических воздействий (сейсмичность региона не превышает 6 баллов). Таким образом, выполнение требований норм проектирования, установленных СНиП П-7-81* «Строительство в сейсмических районах» не требуется.

Наиболее опасными явлениями могут быть явления, связанными с метеоусловиями - грозы, сильные морозы, ливни с интенсивностью 30 мм/час и более, снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа, град с диаметром частиц более 20 мм, гололед с толщиной отложений более 20 мм, сильные ветры со скоростью более 20 м/с.

Метеоусловия, перечисленные выше, при определенных условиях представляют опасность для жизни и здоровья населения, могут нанести ущерб зданиям, инженерным сетям, поэтому необходимо предусматривать технические мероприятия, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных погодных явлений:

| -ливневые дожди. Затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории со сбором воды в приемные колодцы ливневой канализации; |  |
| --- | --- |
| инв. |  |
| Взам. |  |
| дата |  |
| и |  |
| Подпись |  |
| подл. |  |
| % |  |
| Инв. |  |

-ветровые нагрузки. Прочность и устойчивость конструктивных элементов соответствуют требованиям СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» с учетом ветровых нагрузок;

-снегопады. Прочность покрытий рассчитана на восприятие нагрузок, превышающих снеговые нагрузки, установленные в СНиП 2.01.07-85;

-сильные морозы. Теплоизоляция помещений, глубина заложения и

|  |  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГО и ЧС | 31 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

конструкции теплоизоляции подземных коммуникаций соответствуют СНиП 2.01-82 «Строительная климатология и геофизика» для климатического пояса, соответствующего условиям региона;

-грозовые разряды. Здания обеспечиваются системой молниезащиты в соответствии с требованиями РД 34.21.122-87.

Все эти мероприятия предусмотрены на дальнейших стадиях реализации проекта.

Потенциальная опасность чрезвычайных ситуаций заложена в гидрогеологических условиях оснований зданий и сооружений.

В целях предупреждения и снижения геологического и геохимического риска необходимы тщательные инженерно-геологические изыскания оснований под фундаменты и выполнение мероприятий, предусмотренных требованиями СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов» и СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затоплений и подтоплений».

Размещение проектируемого объекта относительно зон

возможной опасности

| Анализ «жёлтых линий» - максимально возможных границ завалов от зданий при их разрушениях показывает, что в проектируемой застройке образуются локальные зоны завалов. Проведение аварийно восстановительных работ возможно беспрепятственно по свободным от завалов участкам. |  |
| --- | --- |
| инв. |  |
| Взам. |  |
| дата |  |
| и |  |
| Подпись |  |
| подл. |  |
| % |  |
| Инв. |  |

Зоны возможных завалов при разрушении зданий, находящихся в черте города Миллерово, определены в соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Пролегающие вдоль границы территории улиц - остаются незаваливаемыми, что будет способствовать беспрепятственному вводу спасательных формирований на рассматриваемую территорию.

|  |  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГО и ЧС | 32 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проектные предложения по планировке Миллеровского городского поселения не противоречат требованиям ИТМ ГО.

Основным мероприятием по защите населения при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени является его укрытие в эвакоприемных пунктах, расположенных в городе Миллерово.

Анализ с позиции гражданской обороны принятых в проекте решений показывает, что они соответствуют требованиям норм проектирования инженерно-технических мероприятий гражданской обороны.

Полное их выполнение с учетом рекомендаций и предложений, изложенных в данном разделе, позволяет рассчитывать на устойчивую работу всех систем жизнеобеспечения в условиях как мирного, так и военного времени и защиту населения в экстремальных условиях.

Для предупреждения возникновения возможных аварий на коммунально-энергетических сетях нужен постоянный контроль за их состоянием и своевременные регламентные и ремонтные работы.

| инв. |  |
| --- | --- |
| Взам. |  |
| дата |  |
| и |  |
| Подпись |  |
| подл. |  |
| % |  |
| Инв. |  |

|  |  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГО и ЧС | 33 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
| --- | --- | --- |

Сведения о разработчике раздела

Раздел «ИТМ ГОЧС» проекта «Генеральный план Миллеровского городского поселения Аксайского района Ростовской области» выполнен специализированной организацией ООО «Центр экологии и права», выполняющей проектные работы в области гражданской обороны и защиты территорий и поселений от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Указанную деятельность предприятие осуществляет на основании:

- Свидетельства об аккредитации № 9-2-163

- Свидетельства ГЭП-11-2006/023

- Свидетельства ГЭП С-2007/1-011

- Свидетельства ГЭП С-2007/2-058

Директор	Аксенов Владимир Петрович

Начальник отдела ИТМ ГОЧС

и ЗНиТ ЧС	Лукьянченко Надежда Ивановна

Юридический адрес: 344002 г. Ростов - на- Дону, ул. Обороны, 49 Адрес для переписки:    344002 г. Ростов - на- Дону, ул. Обороны, 49

Телефакс: (863) 262-31-46, 262-37-52

Задание на проектирование

Приложение 3

Перечень исходных данных и требований для разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Приложение 4

Письмо от Отдела по делам ГО и ЧС администрации Миллеровского

района

Приложение

Расход воды из водопроводной сети на наружное

пожаротушение

| Число жителей в населенном пункте, тысяч человек | Расчетное количество одновременных пожаров | Расход воды на наружное пожаротушение в населенном пункте на один пожар, л/с |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Застройка зданиями высотой до 2 этажей включительно независимо от степени их огнестойкости | Застройка зданиями высотой 3 этажа и выше независимо от степени их огнестойкости |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| До 1 | 1 | 5 | 10 |
| Свыше 1 до 5 | 1 | 10 | 10 |
| Свыше 5 до10 | 1 | 10 | 15 |
| Свыше 10 до25 | 2 | 10 | 15 |
| Свыше 25 до 50 | 2 | 20 | 25 |
| Свыше 50 до100 | 2 | 25 | 35 |
| Свыше 100 до200 | 3 | Не нормируется | 40 |
| Свыше 200 до300 | 3 | Не нормируется | 55 |
| Свыше 300 до400 | 3 | Не нормируется | 70 |
| Свыше 400 до500 | 3 | Не нормируется | 80 |
| Свыше 500 до600 | 3 | Не нормируется | 85 |
| Свыше 600 до700 | 3 | Не нормируется | 90 |
| Свыше 700 до800 | 3 | Не нормируется | 95 |
| Свыше 800 до900 | 3 | Не нормируется | 100 |
| Свыше 1000 | 5 | Не нормируется | 110 |

Расход воды на наружное пожаротушение жилых и

общественных зданий

| Наименование зданий | Расход воды на один пожар, на наружное пожаротушение жилых и общественных зданий независимо от их степеней огнестойкости при объемах зданий, л/с |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 1 тыс. м3 | Свыше 1 до 5 тыс. м3 | Свыше 5 до 25 тыс. м3 | Свыше 25 до 50 тыс. м3 | Свыше 50 до 150 тыс. м3 |
| Жилые здания односекционные и многосекционные при количестве этажей: |  |  |  |  |  |
| До 2 | 10 | 10 | - | - | - |
| Свыше 2 до 12 | 10 | 15 | 15 | 20 | - |
| Свыше 12 до 16 | - | - | 20 | 25 | - |
| Свыше 16 до 25 | - | - | - | 25 | 30 |
| Общественные здания при количество этажей: |  |  |  |  |  |
| До 2 | 10 | 10 | 15 | - | - |
| Свыше 2 до 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Свыше 6 до 12 | - | - | 25 | 30 | 35 |
| Свыше 12 до 16 | - | - | - | 30 | 35 |

Расход воды на наружное пожаротушение одно- и двухэтажных производственных объектов и одноэтажных складских зданий

| Степень огнестойко сти зданий | Категория помещений по взрывопожар ной и пожарной опасности | Расход воды на наружное пожаротушение производственных зданий с фонарями, а также без фонарей шириной до 60м на один пожар, л/с, при объемах зданий, тысяч м3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До 3 тыс. м3 | Свы ше 3 до 5 тыс. м3 | Свы ше 3 до 5 тыс. м3 | Свы ше 3 до 5 тыс. м3 | Свы ше 3 до 5 тыс. м3 | Свы ше 3 до 5 тыс. м3 | Свы ше 3 до 5 тыс. м3 |
| I и II | Г,Д | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| I и II | А,Б,В | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 |
| III | Г,Д | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 | - | - |
| III | В | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | - | - |
| IV и V | Г,Д | 10 | 15 | 20 | 30 | - | - | - |
| IV и V | В | 15 | 20 | 25 | 40 | - | - | - |

Категзданий с фонарями, а также без фонарей шириной до 60м наСте

пеньорияодин пожар, л/с, при объемах зданий, тысяч м3

помещ ений

по взрыв опожа рной и пожар

ной опасн остиогне стой кост

и здан ий

До 50

тыс.

м3Свы ше

50 до 100

тыс.

м3Свы ше

100

до

200

тыс.

м3Свы ше

200

до

300

тыс.

м3Свы ше

300

до

400

тыс.

м3Свы ше

400

до 500 тыс.

м3Свы ше

500

до

600

тыс.

м3Свы ше

600

до 700 тыс.

м3Свы ше

700

до 800 тыс.

м3I и IIА,Б,В2030405060708090100I и IIГ,Д101520253035404550

Расход воды на наружное пожаротушение производственных

Расход воды на наружное пожаротушение одно- и двухэтажных производственных объектов и одноэтажных складских зданий

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями в зависимости от их степени огнестойкости и класса их конструктивной опасности

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальное расстояние при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С0 | II,III,IV С1 | IV,V С2,С3 |
|  | С0 | 6 | 8 | 10 |
| II,III,IV | С1 | 8 | 10 | 12 |
| IV,V | С2,С3 | 10 | 12 | 15 |

Ситуационный план

Генеральный план

План территориального зонирования

Схема транспортной инфраструктуры

Комплексная оценка территории

Схема ландшафтно-рекреационного зонирования и туризма

Схема водоснабжения и канализации М 1:10000

Схема газоснабжения

М 1:10000

Схема теплоснабжения

М 1:10000

Перечень использованной литературы при разработке раздела

Федеральные законы:

"О защите населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 11.11.94 г. "О пожарной безопасности" от 21.12.94 г.

"О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.97 г.

Постановления Правительства РФ:

"О декларации безопасности промышленного объекта РФ" от 01.07.95 г.

№675

"О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" от 05.11.95 г. №1113

"О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов" от 01.03.93 г. №178

"О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 13.09.96 г. №1094

Нормативно-технические документы:

СНиП 2.01.51-90 "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны"

«Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для городских и сельских поселений, других муниципальных образований» (СП 11-112-2001); СНиП И-11-77* "Защитные сооружения гражданской обороны" ВСН ВК4-90 "Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях"

СНиП 21-01-97 "Геофизика опасных природных воздействий" СНиП   2.01.15-90   "Инженерная   защита   территорий,   зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения

проектирования"

СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений"

СНиП 2.05.06-85 "Магистральные трубопроводы"

СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтоплений»

РД 52.04.253-90 "Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими и ядовитыми веществами при авариях на химически опасных объектах и на транспорте"

СНиП 11-01-95 "Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений"